센서 융합 SW 요구 사양서

2022.03

한국자동차연구원

- 개요

  - 범위

본 문서는 카메라, 라이다, 레이더의 캘리브레이션 및 융합 SW 의 요구사항과 기능을 서술한다.

센서 융합 조합

1.라이다 + 카메라

2.라이다 + 레이다

3.카메라 + 카메라

센서 융합의 전 과정은 다음과 같다

데이터 취득 –> 데이터 매칭 -> calibration –> 센서 융합

본 문서에서 데이터 취득 - 데이터 매칭 과정은 생략한다.

  - 목적

본 문서의 목적은, 1.1범위에 해당하는 센서군들의 calibration 및 융합 SW 요구사항 및 기능을 명시하는데에 있다.

  - 시스템 개요

본 문서에서 센서 융합이란, 각 센서 좌표계를 일치시켜 하나의 정보로 융합하는 기술을 의미한다.

Camera-Lidar calibration

camera-LiDAR 센서 융합 result 예시

table 1에서 제시하는 조합의 센서 융합을 용이케 하는 SW 개발이 필요하다. Table 1.1 라이다-카메라 조합의 센서 융합은 개발 완료로 간주할 수 있는 상태이며, 실제 사용하고 있는 중이다.

- 기능 요구사항

  - 카메라 라이다 캘리브레이션(정합)

같은 시점에, 같은 마커를 촬영한 복수의 데이터 쌍(point cloud, 이미지)과 카메라 내부 파라미터(distortion)을 입력하면 카메라, LiDAR 위치 변환 행렬(4*3)을 결과값으로 도출해야 한다

|  |  | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 라이다 Point cloud | 같은 시점에 취득된 데이터 쌍. 20쌍 이상 권장 |
|  | 이미지 |  |
|  | 카메라 내부 파라미터 | (부록 정합 데이터 구조 참조) |
| 출력 | 카메라-라이다 4*3 위치 변환 행렬. | (부록 정합 데이터 구조 참조) |

  - 라이다 레이더 캘리브레이션

레이더의 경우, 라이다 레이더간 위치 offset을 사람이 직접 정합할 수 있도록 한다. 서로 다른 point cloud 데이터 간, 위치를 정확하게 맞출 수 있게 수동으로 정합이 가능한 SW가 요구된다. 6축(x,y,z, yaw, pitch, roll) 이 튜닝 가능해야한다.

정합 프로그램 예시

Point cloud 정합 전후 예시

|  |  | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | RADAR Point cloud | 같은 시점에 취득된 데이터 쌍. |
|  | LiDAR point cloud |  |
| 기능 | Xyz 위치 offset 조절 기능 | 키보드를 이용한 xyz 이동 ,각도 조정 기능 탑재 GUI 탑재 |
|  | Xyz 축 각도 조절기능 |  |
| 출력 | 라이다-레이다 4*3 위치 변환 행렬. | (부록 정합 데이터 구조 참조) |

  - 카메라 – 카메라 캘리브레이션

열화상, 스테레오 카메라, 모노 카메라 등은 모두 2d 이미지 데이터를 이용하기에, 캘리브레이션 방법은 동일하다

같은 시점에, 같은 마커를 촬영한 복수의 데이터 쌍(이미지1, 이미지2)과 카메라 내부 파라미터(distortion)를 입력하면 카메라간 위치 변환 행렬(4*3)을 결과값으로 도출해야 한다

|  |  | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 카메라1 이미지 | 같은 시점에 취득된 데이터 쌍. 20쌍 이상 권장 |
|  | 카메라2 이미지 |  |
| 출력 | 카메라-카메라 4*3 위치 변환 행렬. | (부록 정합 데이터 구조 참조) |

  - 센서 융합

센서 융합은 각 센서 간 캘리브레이션 결과를 통해 나온 위치 변환 행렬을 이용하여 진행된다.

    - 라이다-카메라 센서 융합

|  |  | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | LiDAR Point cloud |  |
|  | 이미지 |  |
|  | Camera-LiDAR 위치 변환 파라미터 |  |
| 출력 | 융합 결과 확인 GUI |  |

    - 라이다-레이다 센서 융합

|  |  | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | LIDAR Point cloud |  |
|  | Radar Point cloud |  |
|  | Radar-LiDAR 위치 변환 파라미터 |  |
| 출력 | 융합 결과 확인 GUI |  |

    - 카메라-카메라 센서 융합

|  |  | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 이미지 1 |  |
|  | 이미지 2 |  |
|  | Camera-Camera 위치 변환 파라미터 |  |
| 출력 | 융합 결과 확인 GUI |  |

  - 부록

정합 데이터 구조

= Rotation matrix 카메라 좌표축으로부터 라이다 좌표축으로 변환하는 회전행렬

= Translation matrix 카메라 좌표축으로부터 라이다 좌표축으로 변환하는 이동행렬 P*= x*y*z* PLiDAR=R*PCamera+T PCamera=RT*(PLiDAR-T)

= Camera intrinsic parameter(카메라 내부 파라미터) fx0cx0fycy001 fx=focal length x , fy=focal length y (focal length = 초점거리) cx = principal point x , cy = principal point y (principal point =주점)

= Camera distortion parameter k1, k2, p1, p2